防城港职业技术学院图书馆2025年中文图书配套设备采购项目需求

| 第一部分项目需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 合计金额（元） | 技术参数及要求 |
| 1 | 书架 | 84个（252组） | 201600 | - 一、整体要求 - 1.符合标准：《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015。 2.钢木结构，两侧木护板。 3.每组书架规格：950mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高）。 二、钢制部份 1.采用材料：钢板为优质冷轧钢板，表面静电喷塑。钢制构件厚度：立柱≥1.2mm、搁板≥1.0mm、侧板≥0.8mm、挂板≥1.0mm、顶板≥0.8mm、底梁≥1.2mm；置物架中隔棒(挡书条)≥0.8mm，采用一次冲压成型工艺生产。 ▲2.加工要求:搁板为双面可调试，搁板外沿垂直面必须平整光滑无凹槽。 立柱搁板、挂板正面双圆筋结构或正面3条压型槽增加强度，书架装层板六折弯工艺，双面可调，搁板正面采用6条加强圆筋，后面两边一次成型为13mm，内侧两面一次成型为24mm，配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2mm以内；书架尺寸长按组距计算。 3.立柱的正面宽为50mm，长度偏差应控制在±2mm以内；立柱压筋立柱：采用1.2mm优质冷轧钢板一体成型工艺，两侧面宽度为40mm， 两侧面各带2条加强圆筋增加强度，后面两边一次成型为15 mm，内侧两面一次成型为13 mm，两内底面成型为13mm,立柱上挂板孔间距为30㎜，设计更人性外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。 4.压筋挂板：采用≥0.8mm优质钢板一体成型工艺，正面6个挂钩结构增加强度，挂板孔间距为30㎜，正面下部一条450mm长加强圆筋，上部两条120mm长加强筋，通用性互换性好组装后，挂板表面不超出立柱侧表面，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 5. 挡书条：成型尺寸15*14.5mm通过挡棒隔开双面。 ▲6.组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 7.前期处理：采用环保的无磷减助剂、无磷脱脂剂、陶化。前期处理工艺过程如下：55℃-65℃热水预脱脂—脱脂—冷水清洗—冷水清洗—硅烷—冷水清洗—冷水清洗—烘干。 8.表面处理：所有工部件的表面处理必须是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化成品。 涂膜技术标准： 硬度（擦伤）：≥H标注；耐冲击力：冲击高度40cm，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；附着力：≤1级标准；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。100h后，检查划到两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起邹、变色和失光等现象。耐酸性（3%HC1）：500h无异常；耐湿热性：500h无异常；耐盐雾性：500h 划线检测：单向锈蚀≤2.0mm。 9.制造要求： 各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起。涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、邹皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。焊接件应焊接牢固，焊接光滑平整。 10.采用热固性粉末涂料，溶性重金属铅、镉、铬、汞的含量符合国家标准要求，甲醛释放≤1.2mg/L。 ▲11.竞价时提供CMA资质出具的塑粉检测报告（检测报告包含但不限于以下内容：涂膜外观、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、500H耐酸性、重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞) 检测报告复印件。 ▲12.竞价时提供CMA资质出具的书架立柱、隔板、挂板、（检测报告包含但不限于以下内容：外观性能要求、耐腐蚀实验试验检测报告复印件。 ▲13、提供技术参数的书架立柱，隔板，挂板，挡书条的部件图和实物图片。 14、签合同前提供一套符合参数要求的样板。 - 三、木制部分： - 侧板、顶底条基材采用≥15mm厚中密度纤维板，防火板饰面；基材甲醛释放量、含水率等均符合国标GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准；具有防潮、防虫、抗弯能力强、环保免漆特点，同色PVC封边带，胶黏剂采用优质白乳胶，甲醛、笨等有害物质含量须符合国标GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质含量》标准。 |
| 2 | 图书配套设备（43寸智慧检索查询机） | 1套 | 16000 | 一、显示性能： 1.液晶屏：43寸LED 液晶屏 2.背光类型：LED 3.屏幕比例：16:9 4.分辨率：1920*1080 5.亮度：≥300cd/m2 6.对比度：≥1400:1 7.寿命：不少于50000小时 8.可视角度：≥178°(V)/178°(H) 9.触摸类型：电容触摸 二、设备配置： - 1.CPU处理器：≥ARM 六核 - 2.操作系统：Android 7.1及以上 3.运行内存：≥4GB 4.系统存储：≥32GB 5.接口配置：RJ45×1;USB×2；电源×1;耳机输出×1 6.安装方式：卧式 7.功率：≤200W 三、软件配置： ▲1.与图书馆正在使用的图书馆管理系统的对接，实现图书馆馆藏资源（含虚拟资源）查询检索功能（包含接口）。 ▲2.对接图书正在使用的电子图书数据库，能实现同步查询，并能显示大部分电子图书的二维码，供师生扫码使用。 ▲3.读者可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊信息状态。 ▲4.系统提供书名、著者、索书号、出版社等多种检索方式。 5.读者可以输入证件号和密码登录该查询系统，查看本人的在借图书、借阅历史等。 - 6.支持给设备设置定时开关机，也可对设备进行远程重启、关机、刷新、截屏等操作。 - 7.设备具备断网重连功能，在断网后能够监控网络连接状态，当网络再次连上时，设备会自动刷新并显示检索页面。 |
| 3 | 图书配套设备（书立） | 3284个 | 32840 | 1.规格（mm）：长200mm（±1mm）×宽150mm（±1mm）×高230mm（±1mm） 2.冷轧钢板：材料厚度不小于1.5mm；符合GB/T 11253-2019标准要求，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格，弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，外形（不平度、镰刀弯、脱方度、塔形）合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。 3.塑粉：符合HG/T 2006-2022标准要求，外观合格，筛余物（125μm）全部通过，涂膜外观正常，杯突试验≥4mm,弯曲试验≤4mm，光泽度合格，耐磨性合格，耐酸性合格，耐碱性合格，耐沸水性合格，耐人工气侯老化性合格；符合GB/T 35602-2017 标准要求，重金属元素含量（限色漆和腻子）（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴）合格；符合GB/T 3325-2024标准要求，金属喷塑涂层硬度≥H，金属喷塑涂层附着力应不低于2级，金属喷塑涂层冲击强度合格，漆膜划圈试验达到1级；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。 4.工艺：经多工位表面处理后静电喷塑，涂层表面光滑平整，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 5.整体产品符合或优于GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，标准全项相关内容均检测合格。 |
| 4 | 图书配套设备（书架层架标） | 3024个 | 27216 | 1.RFID层架标签能够贴在书架上，包括各种材质的书架，如金属或者木制书架； 2.工作频率：920～925MHz； 3.工作标准：ISO/IEC 18000-6C； 4.产品尺寸: 85mm*22mm*7mm，允许误差±3%。； 5.读写距离：0.1-5m； 6.操作温度：-20℃-90℃； 7.有效使用寿命：≥10 年； 8.有效使用次数：≥10万次； 9.标签为无源标签，无需电池； 10.支持图书查询系统，读者可以直接查找到图书的状态、具体物理位置； 11.适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息； 12.支持非接触式的读取和写入； 13.层架位标签具有抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别； 14.层架位标签具有安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 |
| 5 | 代书板 | 300个 | 6000 | - 材质：透明亚克力； - 尺寸（长宽）：8×24㎝，厚度：3mm（±1mm）； - 印刷工艺：镜像印刷/UV印/图案在材质背面/双面印刷夹层； - 产品特点：表面光泽透亮、印刷清晰、防水防油； - 印刷内容：根据采购人要求进行定制。 |
| ▲第二部分商务要求（商务响应承诺与售后服务承诺同一内容不一致的以最优为准） |  |  |  |  |
| 竞价部分 | 1、本采购需求-览表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，须满足、不允许有负偏离，否则竞价无效。 2、竞标人在竞价时上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，否则视为无效报价。 3、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应竞价文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，按照有关规定进行处理。 ▲4、为确保采购人所购产品质量、产品安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性，对于本项目中的需求参数，供应商不得以任何理由更改货物的配置，否则报价将无效。 |  |  |  |
| 质保期及质保服务（即成交供应商的质保义务） | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目成果质保期不少于一年。在质保期内，成交供应商接到问题通知后2小时做出响应、5小时内派技术人员到达现场维护维修，一般问题在12小时内解决。如果是重大故障24小时内解决问题，若故障仍无法排除，应48小时内提供可满足使用要求但配置不低于该产品且与现有产品系统兼容的备件替代产品，供采购人使用，直至产品故障排除为止。在质保期内，成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1.成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。层架标的安装和使用过程必须配合采购人做好相关书目数据的写入、定位和对接等相关系列工作。 2.成交供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户参与安装、检测和排除故障。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3.在成交供应商承诺的质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。 4.售后服务按厂家承诺执行。成交供应商超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。成交供应商定期回访以及对产品进行维护；质保期后成交供应商需提供维修维护服务。 5.成交供应商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询：成交供应商应当为采购单位提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。 （2）服务响应时间：中标供应商应设有维保电话，设备在使用过程中发生质量问题，中标供应商接到故障通知后2小时内响应，一般问题在12小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕。设备维修时，供应商应提供同型号的备用品以免影响用户业务的正常进行。维修不需更换零配件的,每次维修时间不超过48小时维修;维修需更换配件的，每次维修时间不超过5个工作日。 （3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购单位，如采购单位有相应要求，成交供应商应对采购单位购买的产品或服务进行升级。 （4）为方便项目的实施及维护，成交供应商须在项目实施地具有专职的实施团队及售后维护团队。 6.质保期外服务要求：质量保证期过后，采购单位需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，维修相关服务或产品费用由采购单位支付，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 7.备品备件及易损件：成交供应商质保期内中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购单位同意不得使用非原厂配件。 8.培训要求：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作设备。 |  |  |  |
| 竞标报价 | （1）请供应商在确保详细阅读并正确理解合同主文后方予对本项目进行报价。 （2）供应商的报价应该是：已涵盖供应商为实施本项目、为签订和履行合同所应获得的所有对价及所应支出的所有成本费用（包括但不限于：承揽工作的自身价值；承揽工作成果的自身价值；包括供应商为履行承揽工作义务、承揽工作成果交付义务在内的供应商依合同履行其全部义务（责任）的对价和成本；供应商为实施本项目所需的人力、物力、技术、税费和利润等全部费用和成本；其他的由本合同、本项目政府采购确定的已明确由供应商履行的行为、义务之对价）。即，已完全包含供应商依合同实施的全部行为、履行合同中全部的供应商义务、实施合同明确约定应由供应商实施的事项所应获得的所有对价及所应支出的所有成本。 （3）成交供应商的报价即合同价款签约价。为签订和履行合同，除仅由采购人向供应商支付以合同主文为依据结算的合同价款外，采购人不对供应商、供应商人员、第三方负有支付其他费用或对价的义务。 以合同主文为依据进行结算的合同价款：不论是否已能实际涵盖成交供应商上述为实施本项目、为签订和履行合同所应获得的所有对价及所应支出的所有成本费用，以合同主文为依据结算的合同价款即采购人应付成交供应商的合同价款总额，若有未能实际涵盖的部分由供应商自行承担。 |  |  |  |
| 交付的时间和地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起20日内安装调试完毕并交付使用。 2.交付地点：防城港职业技术学院内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 自成交公告发布后15日内。 |  |  |  |
| 付款条件 | 1、项目实施完成验收合格，采购人收到发票后1个月内按实际验收合格货物的合同价付清项目款。 |  |  |  |
| 包装和运输 | 货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。 |  |  |  |
| 验收标准 | 1.所有货物必须是近两年全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物安装调试完毕后通知采购人对货物进行清点、核实、验收，双方代表签字。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 第三部分 与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、为本项目所有采购内容提供安装、调试等系统实施与集成服务，包含安装调试及调试所需的工具设备配件等，包含建设所需的接电等实施工作。 2、按照采购人制定的地点安装。 |  |  |  |
| 进口产品说明 | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 |  |  |  |